附件2

汽车产品同一型号判定技术条件

（2015年修订版）

1  目的

为规范《车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）内产品的扩展、变更，优化《公告》产品数据库管理，制定本技术条件。

2  适用范围

实施《公告》管理的车辆新产品、产品扩展和产品变更。

3  引用标准

GB/T15089－2001《机动车辆及挂车的分类》；

GB/T3730.1－2001《汽车和挂车类型的术语和定义》；

GB/T17350－2008《专用汽车和专用半挂车术语》；

QC/T775－2007《乘用车类别及代码》；

GB/T19596-2004《电动汽车术语》

注：①汽车及挂车型号编制按本技术条件附件《汽车及挂车型号编制规则》。

4  汽车产品同一型号判定原则

4.1  M类载客汽车

4.1.1  M1类

同一型号产品至少应在下列主要方面无差别：

●生产企业；

注：同一集团的下属子公司或非独立法人生产单位尽管在不同的生产地址，也认为生产企业相同（下同）。

●产品的商标和名称；

●车身型式，例如：普通乘用车、后仓门式乘用车、两门式乘用车、篷式乘用车、旅行乘用车、多用途乘用车等；

注：车身型式无差别是指车身的结构、外形和尺寸无明显的差别，但不包括由于加装/选装前后防撞杆、顶置行李架、外挂式备胎、进气隔珊、附加照明灯具等引起的车身外形和尺寸变化。

车身结构一般可分为承载式、半承载式和非承载式。

●车身本体材料，如金属，玻璃钢等；

●动力装置；

工作原理，如点燃式、压燃式；

气缸数和排列；

功率差不超过30%（最高为最低的1.3倍以下）；

排量（仅指轿车）；

燃料类别，如汽油、柴油、LPG、NG或两用燃料等；

位置（前、中、后）。

●车轴数；

●驱动轴（数量、位置）；

●转向轴（数量、位置）；

●适用的排放和油耗标准及排放和油耗标准的实施阶段。

4.1.2  M2和M3类

同一型号产品至少应在下列主要方面无差别；

●生产企业；

●产品的商标和名称；

●GB/T3730.1－2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中定义的类别；

注：载客人数（不包括驾驶员）不超过22人的客车按小型客车处理。

●GB/T15089－2001《机动车辆及挂车的分类》定义的级别；

●车身型式，例如承载式车身，单层/双层，低地板，整体式/铰接式等；

注：车身型式无差别是指车身的结构、形状和尺寸无明显的差别，但不包括由于加装/选装顶置空调、车顶行李架、车后行李梯、改变车门、车窗的数量和位置以及改变车门、车窗的开闭方式等引起的车身结构、形状和尺寸变化。

●动力装置；

工作原理，如点燃式、压燃式；

功率差不超过50%（最高为最低的1.5倍以下）；

燃料类别，如汽油、柴油、LPG、NG或两用燃料等；

位置（前、中、后）。

●整备质量之差不超过15%（最高为最低的1.15倍以下）；

●最大设计总质量之差不超过20%（最高为最低的1.2倍及以下）；

●车轴数；

●驱动轴（数量、位置、连接）；

●转向轴（数量和位置）；

●适用的排放和油耗标准及排放和油耗标准的实施阶段。

4.2  N类（N1、N2、N3类）载货汽车

同一型号产品至少应在下列主要方面无差别：

●生产企业；

●产品的商标和名称；

●GB/T3730.1－2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中定义的类别；

●驾驶室（车身）型式；

注：驾驶室型式无差别是指驾驶室的结构、形状、准乘人数无明显的差别，但不包括由于加装/选装导流罩、附加照明和指示灯具所引起的形状和尺寸变化。

由普通驾驶室、半高顶驾驶室、高顶驾驶室或由单排驾驶室、排半驾驶室构成的系列驾驶室可以认为驾驶室型式无差别。

当车辆为客厢式货车时，指车身型式无差别。车身型式无差别是指车身的结构、外形和尺寸无明显的差别，但不包括由于加装/选装顶置空调、改变车门、车窗的数量和位置以及改变车门、车窗的开闭方式等引起的车身结构、外形和尺寸变化。

●货厢型式，如普通拦板式货车、自卸车、半挂牵引车、客厢式货车等；

●动力装置；

工作原理，如点燃式、压燃式；

功率差不超过50%（最高为最低的1.5倍及以下）；

燃料类别，如汽油、柴油、LPG、NG或两用燃料等。

●整备质量之差不超过10%（最高为最低的1.1倍以下）；

●最大设计总质量；

●车轴数；

●驱动轴（数量、位置、连接）；

●转向轴（数量和位置）；

●适用的排放和油耗标准及排放和油耗标准的实施阶段。

4.3  O类（O1、O2、O3、O4类）挂车

同一型号产品至少应在下列主要方面无差别：

●生产企业；

●产品的商标和名称；

●GB/T3730.1－2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中定义的类别；

●轴数；

对牵引杆挂车、中置轴挂车的转向轴的数量和位置；

轴距之差不超过10%（轴距指任一相邻两轴之间的距离，最高为最低的1.1倍以下）；

车架纵梁结构，如大鹅颈，小鹅颈等；

●制动系型式，如：无制动器/惯性式/助力式等；

●整备质量之差不超过10%（最高为最低的1.1倍以下）；

●最大设计总质量；

●车厢式样，如：普通栏板式半挂车，平板式半挂车、骨架式集装箱半挂车等。

4.4  专用汽车

4.4.1  同一型号的专用汽车产品应符合4.1～4.3中的适用条款要求。

4.4.2  采用二类底盘通过改装作业形成的同一型号作业类专用汽车产品，只要满足二类底盘技术参数，其整备质量和总质量可以不符合4.1～4.3条款中对整备质量和总质量的要求。

4.4.3  专用汽车产品之间，如属于不同术语定义的产品（按GB/T17350《专用汽车和专用半挂车术语》对于专用车最细层次的划分，如救护车、殡仪车、运油车、修井车等），尽管符合4.1～4.3条款要求，也应单独编制产品型号。

4.4.4  同一型号的专用汽车产品，其上装部分应功能相同、作业方式相同。

4.4.5  专用汽车与普通M类、N类和O类汽车产品之间，尽管符合4.1～4.3条款要求，专用汽车也应单独编制产品型号。

4.5  其它规定

4.5.1  货车二类底盘和客车三类底盘按4.1～4.2条中的适用条款执行。

4.5.2  超限产品（如尺寸、质量等参数超出相关国家标准要求）与普通M类、N类和O类汽车产品相比，尽管符合4.1～4.3条款要求，也应单独编制产品型号。超限底盘也应单独申报底盘公告。

4.5.3  加装了警示标识、标记打算用于运输危险货物的汽车产品与运输普通物品的产品相比，尽管符合4.1～4.4相关条款要求，也应单独编制产品型号。

注：危险货物的定义按GB21668-2008《危险货物运输车辆结构要求》标准。

4.5.4  新能源汽车产品之间，如属于GB/T19596－2004《电动汽车术语》规定的不同定义的产品,应单独编制产品型号。

4.5.5  新能源汽车产品不同储能装置种类不能同一型号。储能装置种类的划分见“工信产【2009】第44号 新能源汽车生产企业及产品准入管理规则”。

5  汽车发动机产品同一型号判定原则

同一型号的汽车发动机产品至少应在下列主要方面无差别：

●生产企业；

●点火方式（点燃式、压燃式）；

●进气方式（普通、增压）；

●冷却方式（风冷、水冷）；

●燃料种类（汽油、柴油、NG、LPG、双燃料等）；

●燃烧室结构（仅适用于压燃式发动机，指直喷式、预燃室式、涡流燃烧式等）；

●供油方式（对点燃式发动机指化油器、单点/多点燃油喷射等；对压燃式发动机指直立泵、分配泵、单体泵、高压共轨等）；

●点火次序；

●气缸数目和排列；

●排量；

●额定功率或净功率（仅适用于重型汽车发动机）；

●发动机的排放水平相同（仅适用于重型汽车发动机）。

附

汽车和挂车产品型号编制规则

1  目的

为规范《车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）内汽车和挂车产品的型号编制，制定本规则。

2  适用范围

实施《公告》管理的汽车和挂车产品。

3  引用标准

GB/T15089－2001《机动车辆及挂车的分类》；

GB/T3730.1－2001《汽车和挂车类型的术语和定义》；

QC/T775－2007《乘用车类别及代码》；

GB/T17350－2009《专用汽车和专用半挂车术语》；

4  术语

汽车和挂车产品的型号：为了识别汽车而给一种汽车指定的一组汉语拼音字母和阿拉伯数字组成的编号。

企业名称代号：识别汽车生产企业的代号。

车辆类别代号：表示汽车所属分类的代号。

主参数代号：表示汽车主要特性的代号。

产品序号：企业自定的表示类别代号和主参数代号相同的车辆的序号。

专用汽车分类代号：识别专用汽车的结构类别和用途的代号。

企业自定义代号：企业按需要自行规定的补充代号。

5  汽车和挂车产品型号的构成

汽车和挂车产品型号由企业名称代号、车辆类别代号、主参数代号、产品序号组成，对于专业汽车及专用挂车还应增加专用汽车分类代号。必要时可以附加企业自定义代号。如下图：

□□ 〇 〇〇 〇 □□□ ◇◇

企业自定义代号

专用汽车分类代号

产品序号

主参数代号

车辆类别代号

企业名称代号

5.1企业名称代号

企业名称代号用代表企业名称的两个或三个汉语拼音字母表示。

5.2车辆类别代号

车辆类别代号用一位阿拉伯数字表示，各类汽车（包括底盘）和挂车的车辆类别代号按照下表进行编制。

汽车（包括底盘）和挂车产品类别代号

| 车辆类别代号 | 车辆种类 | 车辆类别代号 | 车辆种类 | 车辆类别代号 | 车辆种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通货车 | 4 | 半挂牵引车 | 7 | 轿车 |
| 2 | 越野汽车 | 5 | 专用汽车 | 8 |  |
| 3 | 普通自卸汽车 | 6 | 客车 | 9 | 挂车 |
| 注： 1. 本表普通货车，指符合GB3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中第2.1.2.3.1、2.1.2.3.2、2.1.2.3.3条定义的，具有敞开式（平板式）载货空间的货车。 2. 本表越野汽车，指符合GB15089-2001《机动车辆及挂车的分类》中第3.5条（G类）定义的车辆（包括符合QC/T775-2007《乘用车类别及代码》中第4.2条定义的车辆）。 3. 本表普通自卸汽车，指符合GB3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中第2.1.2.3.6条定义的，具有普通自卸货厢（加盖或者不加盖）和自卸功能、不属于GB/T17350－2009《专用汽车和专用半挂车术语》中第3.1.3条（专用自卸汽车）规定的车辆。 4. 本表半挂牵引车，指符合GB3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中第2.1.2.2条定义的车辆。 5. 本表专用汽车，指符合GB/T17350－2009《专用汽车和专用半挂车术语》中有关专用汽车定义的车辆。 6. 本表客车，指符合GB3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中第2.1.2.1.1～2.1.2.1.6条定义的车辆（不包括越野客车和专用客车），及符合QC/T775-2007《乘用车类别及代码》中第4.3条定义的车辆。 7. 本表轿车，指符合QC/T775-2007《乘用车类别及代码》中第4.1条定义的车辆。 8. 本表挂车，指符合GB3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中第2.2条定义的车辆。 |  |  |  |  |  |

5.3主参数代号

主参数代号用两位阿拉伯数字表示，对于各类汽车的规定如下。

5.3.1 普通载货汽车、越野汽车、普通自卸汽车、半挂牵引车、专用汽车和挂车的主参数代号为车辆的总质量（单位：t）。当总质量存在多个数值时，以总质量最大数值进行修约作为主参数代号；当总质量在100t以上时，允许用三位数字表示。

5.3.2 客车的主参数代号为车辆的长度（单位：m）。当车辆长度小于10m时，应精确到小数点后一位，并以长度（m）值的十倍数值表示。当长度存在多个数值时，以长度最大数值进行修约作为主参数代号。

5.3.3 轿车的主参数代号为发动机的排量（单位：L），精确到小数点后一位，并以其值的十倍数值表示。对于纯电动轿车，主参数代号为“00”。

5.3.4 主参数的数值修约按GB8170《数字修约规则》的规定。

5.3.5 主参数不足规定位数时，在参数前以“0”占位。

5.3.6 当对已《公告》产品进行变更、扩展时，如变更、扩展数值影响到了主参数代号，则应对产品型号进行更正。

5.4产品序号

产品序号用阿拉伯数字表示，数字由0、1、2、3、4、5……依次使用。

5.5专用汽车分类代号

专用汽车分类代号按照GB/T17350－2009《专用汽车和专用半挂车术语》的规定。

5.6企业自定义代号

企业自定义代号按照企业的需要编制，可用汉语拼音字母和阿拉伯数字表示，位数由企业自定。

对于新能源汽车的企业自定义代号规定如下：

HEV-----混合动力电动汽车/底盘

SHEV----串联式混合动力电动汽车/底盘

PHEV----并联式混合动力电动汽车/底盘

CHEV----混联式混合动力电动汽车/底盘

BEV/EV--纯电动汽车/底盘

FCEV----燃料电池电动汽车/底盘

DMEV----二甲醚汽车/底盘

5.7 为了避免与数字混淆，不应采用汉语拼音字母中的“I”和“O”。

汽车产品同一型式判定技术条件

（2015年修订版）

1  目的

为规范车辆公告产品检验的同一型式判定，制定本技术条件。

2  适用范围

2.1  实施《车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）管理的汽车产品。

2.2  包括《公告》管理所要求的全部强制性检验项目。

2.3  本条件仅作为公告产品强制性标准检验方案技术审查的依据，不作为产品一致性核查等其它用途。

3  定义

3.1  同一型式——指某一车辆产品的系统或部件，对应某一强制性标准规定的技术要求，其特性不低于另一车辆产品的系统或部件。而后者已经实际检验，证明符合该强制性标准规定的技术要求。对于车辆整车产品，已经实际检验的车型也称为基础车型。

3.2  按照检验对象不同的特性，同一型式判定可分为对系统或部件的判定。

3.3  不同车型之间或同一车型由于不同的选装都有可能存在同一型式。

4  同一型式判定原则

4.1  同一型式判定需在基础车型上引出。

4.2  完全相同的整车或系统或部件，如适用的强制性标准发生变更或标准虽未变更但要求实施的内容有增加时，对已经实际检验结果符合新强制性标准技术要求时，可以视为同一型式，否则不能视为同一型式。

4.3  标准或同一型式判定技术条件明确规定了应该相同的量值，可以考虑制造误差和测量误差的因素。

4.4  对于部件（指有强制性标准单独要求的部件），如结构、功能不同，或生产企业不同，或规格型号不同，不能判定为同一型式。

注：同一集团公司下属子公司或非独立法人生产单位尽管在不同的生产地址，也认为生产企业相同。

4.5  对于同一企业完全相同的产品同时采用两个或两个以上不同的商标时，可视为同一型式。

注：同一集团公司下属子公司或非独立法人生产单位尽管在不同的生产地址，也认为生产企业相同。

对于同一企业的同一产品，当生产场所发生变更或新增生产场所时，只要其生产场所通过了相应的准入审查（生产条件考核）并获得了批准，允许企业以任一生产场所的车辆产品作为代表进行型式核准试验，其它生产场所的同一产品不再要求进行试验。

4.6  在本技术条件中要求规格型号相同的系统或部件，由于某种原因，其规格型号的变更确实与强制性标准所要求的特性无关时，应附加相应证明材料加以说明。当理由和证据充分时可视为满足要求。

4.7  某一车辆产品的系统或部件，当其最不利状态或最极端条件下的特性已经实际检验证明符合该强制性标准规定的技术要求，尽管不符合本技术条件中规定的某些条款，也可视为满足要求。

4.8  采用二类底盘或整车经改装作业后完成的车辆，如其最大总质量及轴荷参数均符合二类底盘或整车规定的技术条件，则其整车排放、制动、转向、噪声、油耗、限速装置项目可以与原二类底盘的车型或整车视为同一型式。

5  汽车产品同一型式判定条件

5．1 轻型汽车排气污染物（常温下冷起动）	GB 18352.3-2005

#### GB 18352.5-2013

- 发动机下列基本特性、参数与部件相同：

发动机生产企业；

燃料种类；

点火方式；

供油方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（燃烧室和活塞顶示意图）；

气缸排列型式；

缸心距；

气缸数；

进/排气阀数（每缸）;

排量；

压缩比；

缸径/行程；

功率/转速；

怠速转速±100r/min；

中冷器型式；

增压器规格型号与生产企业；

喷油泵规格型号与生产企业（仅对压燃式发动机）；

调速器规格型号与生产企业（仅对压燃式发动机）；

喷油器规格型号与生产企业（仅对压燃式发动机）；

ECU规格型号与生产企业，包括软体和硬件；

LPG/NG燃气发动机燃料供给方式；

LPG/NG压力调节器或蒸发器规格型号与生产企业；

LPG气化装置规格型号与生产企业；

LPG/NG混合装置规格型号与生产企业；

LPG/NG喷射装置规格型号与生产企业。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量相同或增加；

贵金属比例（指各贵金属占总贵金属比例，以下同）；

载体（结构、体积、尺寸和材料）；

载体生产企业；

涂层生产企业；

孔密度；

催化转化器壳体的型式；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

颗粒物捕集器的尺寸、形状和体积；

颗粒物捕集器的型式和结构；

再生方法或系统；

颗粒物捕集器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

氧传感器规格型号；

氧传感器安装位置；

压差传感器规格型号；（适应柴油EGR）

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR装置特性（规格型号与生产企业相同）。

- 驱动型式相同；

- 变速器型式相同；

- 允许基准质量不同，对第一类车，车型的基准质量对应的当量惯量应为基础车型的相邻较大二级或任何一较小级； 第二类车， 车型的基准质量对应的当量惯量为基础车型的任何较小级，且基础车型测得的污染物质量在该车型所规定的限值之内；

- 允许总传动比不同，但每一档位传动比与基础车型相比变化≤8%。

- 怠速启停Ⅰ型，油耗两个项目涉及。

注：①驱动型式分为：两驱、非全时四驱（有两驱和四驱手动切换键，驾驶员可以根据工况选择驱动方式）、全时四驱（无两驱和四驱手动切换键）；两驱和非全时四驱的车型的I型试验方法相同，试验结果可以互相视同；两驱和非全时四驱的车型的I型试验结果可以视同全时四驱的车型,反之不能视同；

②对于M1类车，由于车身座位数量的选择而跨越第一类车和第二类车界限时，允许不同类型的车辆相互视同，但已经试验的基础车型的排气污染物实测结果应满足视同车型的相应限值要求；

③发动机基本特性、参数和部件条款以及排气污染控制装置条款中不适用部分不作要求，以下同。

- 发动机下列基本特性、参数与部件相同：

国Ⅴ燃料喷射方式（直喷、非直喷）。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

国Ⅴ氧传感器生产企业；

- 国Ⅴ SCR型号及生产厂（仅对压燃式发动机）。

5.2  曲轴箱污染物

5.2.1  轻型汽车曲轴箱排放污染物	GB 18352.3-2005

GB 18352.5-2013

- 发动机型号、生产企业相同；

- 曲轴箱排放污染控制方式相同；

- 曲轴箱排放污染控制装置规格型号、生产企业相同。

5.2.2  重型汽车曲轴箱排放污染物            GB11340-2005

同5.2.1轻型汽车曲轴箱排放污染物。

5.3  蒸发污染物

5.3.1  轻型汽车蒸发排放污染物              GB18352.3-2005

GB 18352.5-2013

- 燃油箱的材料相同，容积差在±10%之内；

- 燃油箱呼吸阀的设定压力相同；

- 活性炭罐（规格型号、容积、BWC）、生产企业相同；

- 脱附贮存蒸气的控制方式（机械/电子）相同。

注：允许发动机尺寸不同；允许发动机功率不同；允许自动变速器和手动变速器不同；允许两轮或四轮驱动；允许车身形状不同；允许车轮和轮胎尺寸不同。

对轻型车国Ⅴ产品增加：

- 存储介质的型号及生产企业相同。

炭罐检验：（新增项目） （国Ⅴ）

- 与蒸发排放视同条件中有关炭罐的要求相同；

- 有效容积和初始工作能力（BWC）的申报值相同。

注：对蒸发排放实测时应同时提供该车炭罐的有效容积和初始工作能力的实测报告。

5.3.2  重型汽车蒸发排放污染物	GB 14763-2005

同5.3.1轻型汽车蒸发排放污染物。

5.4  怠速排放	GB 18352.3-2005

GB 18285-2005

GB 18352.5-2013

- 发动机型号、生产企业相同；

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）。

5.5  车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车的排气污染物	GB17691-2005

- 发动机下列基本特性、参数及部件相同：

对压燃式发动机：

发动机生产企业；

燃料种类；

供油方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（燃烧室和活塞顶示意图）；

气缸排列型式；

缸心距；

气缸数（对每缸单独计量燃料的，气缸数可以相同或减少）；

进/排气阀数（每缸）；

单缸排量相同或减少（当单缸排量≥0.75L时，减少不超过15％；单缸排量＜0.75L时，减少不超过30％。）；

最大扭矩转速时每冲程燃料供给量相同或减少；

中冷器出口处空气最高温度（适用时）；

增压器规格型号及生产企业（适用时）；

喷油泵规格型号及生产企业；

调速器规格型号与生产企业（适用时）；

喷油器规格型号及生产企业；

ECU规格型号与生产企业，包括软体和硬件。

对气体燃料点燃式发动机：

发动机生产企业；

燃料种类（对限定燃料范围的发动机之间，燃气组分相同）；

燃料供给方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（燃烧室和活塞顶示意图）；

气缸排列型式；

气缸数（对每缸单独计量燃料的，气缸数可以相同或减少）；

缸心距；

进/排气阀数；

单缸排量相同或减少（当单缸排量≥0.75L时，减少不超过15％；单缸排量＜0.75L时，减少不超过30％。）；

额定功率转速时每冲程燃料供给量相同或减少；

中冷器出口处空气最高温度（适用时）；

增压器规格型号及生产企业（适用时）；

LPG/NG燃气发动机燃料供给方式；

LPG/NG压力调节器或蒸发器规格型号及生产企业；

LPG气化装置规格型号及生产企业；

LPG/NG混合装置规格型号及生产企业；

LPG/NG喷射装置规格型号及生产企业；

ECU规格型号与生产企业，包括软体和硬件。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数及部件相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量或增加；

贵金属比例；

载体（结构、尺寸、体积和材料）；

载体生产企业；

涂层生产企业；

孔密度；

催化转化器壳体的型式；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

催化转化器正常工作温度（K）范围；

催化器反应所需的反应剂类型及浓度；

反应剂正常工作温度（K）范围；

试剂补充频率：连续/维修保养；

颗粒物捕集器的尺寸、形状和体积；

颗粒物捕集器的型式和结构；

再生方法或系统；

再生系统正常工作温度（K）和压力（kPa）范围；

若周期性再生：

－两次再生之间的ETC试验循环次数（n1）；

－再生期间的ETC试验循环次数（n2）；

颗粒物捕集器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

氧（或氮氧）传感器规格型号；

氧（或氮氧）传感器安装位置；

压差传感器规格型号；（适应柴油EGR）

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR装置特性（或规格型号与生产企业相同）；

其它系统。

- 装车特性相同：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少；

由发动机驱动的附件允许吸收的最大功率（额定转速下）相同或减少。

5.6  压燃式发动机和装用压燃式发动机车辆的排气烟度

GB 3847-2005

GB 18352.5-2013

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）；

- 装车特性相同，包括：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少。

5.7  车用汽油机排气污染物                   GB 14762-2008

- 发动机下列基本特性、参数和部件相同：

发动机生产企业；

供油方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（燃烧室和活塞顶示意图）；

气缸排列型式；

气缸数；

缸心距；

进/排气阀数；

单缸排量相同或减少（当单缸排量≥0.75L时，减少不超过15％；单缸排量＜0.75L时，减少不超过30％。）；

额定功率转速下每冲程燃料供给量相同或减少；

中冷器出口处空气最高温度（适用时）；

增压器规格型号与生产企业（适用时）；

ECU规格型号和生产企业（包括软体和硬件）。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量或增加；

贵金属比例；

载体（结构、尺寸、体积和材料）；

孔密度；

催化转化器壳体的型式；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

氧传感器规格型号；

氧传感器安装位置；

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR装置特性（或规格型号与生产企业相同）。

- 装车特性相同，包括：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少。

5.8  前照灯配光性能	GB 4599-2007

GB 21259-2007

按4.4、4.6条款规定。

5.9  前雾灯配光性能	GB 4660-2007

按4.4、4.6条款规定。

5.10  后雾灯配光性能	GB 11554-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.11  前位灯配光性能	GB 5920-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.12  后位灯配光性能	GB 5920-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.13  前示廓灯配光性能	GB 5920-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.14  后示廓灯配光性能	GB 5920-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.15  制动灯配光性能	GB 5920-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.16  高位制动灯配光性能	GB 5920-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.17  制动灯/后位灯配光性能	GB 5920-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.18  倒车灯配光性能	GB 15235-2007

按4.4、4.6条款规定。

5.19  前转向信号灯配光性能	GB 17509-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.20  后转向信号灯配光性能	GB 17509-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.21  侧转向信号灯配光性能	GB 17509-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.22  前回复反射器	GB 11564-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.23  侧回复反射器	GB 11564-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.24  后回复反射器	GB 11564-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.25  三角形回复反射器	GB 11564-2008

按4.4、4.6条款规定。

5.26  外部照明和信号装置的安装规定	GB 4785-2007

- 车辆尺寸和外形相同（可不考虑选装空调、行李架和顶置钢瓶等部件引起的尺寸变化）；

- 灯具规格型号相同；

- 灯具的安装数量和位置相同（选装轮胎、悬架引起的高度变化除外）；

- 前照灯调光装置型式相同。

注：由于尺寸不同或由同一二类底盘改装上装不同所形成的车型中，在不影响灯具安装数量和位置的情况下，可以用尺寸最大的车型进行试验，其余视为同一型式。

5.27  前照灯光束照射位置和发光强度	GB 7258-2012

- 车辆前部尺寸和外形相同（可不考虑选装空调、行李架和顶置钢瓶等部件引起的尺寸变化）；

- 前照灯规格型号相同；

- 前照灯安装数量和位置相同。

5.28  汽车正面碰撞乘员保护	GB 11551-2003

GB 11551-2014

- 在客车整车基础上改装的客厢式货车及其他专用车，可免做试验；

- 在同一二类底盘基础上改装的专用车，可视同二类底盘；

- 同一系列的单排、双排、排半驾驶室，如果单排与双排驾驶室均通过了检验，则排半驾驶室可以视同；

- 允许车辆长度变化，但驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分长度基本不变；

- 允许车辆宽度变化，但只允许由于增加或减少货厢宽度、车身装饰件如加装轮边装饰板等而引起的宽度变化；

- 车辆驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分的结构基本不变；

- 驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的乘员舱外形尺寸不变；

- 两侧车门数量相同；

- 发动机的布置形式和位置不变；

- 车辆整备质量相同或减少，或增加不超过8%；

注：同一二类底盘由于加装多种上装而引起不同的整备质量，应选取整备质量最大的进行实测，如其符合限值要求，其余可作视同。

- 转向柱结构型式相同；

- 前排座椅结构型式，R点位置、规格型号相同（因座椅面料、调节方式、左右对称而引起的型号不同例外）；

注：①企业提供座椅型号编制规则进行备案；

②申报时说明座椅型号变化原因等佐证材料。

- 正面安全气囊和安全带约束系统相同或优化（车型约束系统有优化，例如安全配置增加了安全带限力功能、预张紧限力功能或安全气囊，并提供该款配置车型正面碰撞安全性能优化的证明材料）。

佐证材料包括：

①提供正面安全气囊和安全带约束系统相同或优化的台车试验数据或整车碰撞试验数据（包括人体损伤数据及录像）；

②企业承诺书。

5.29  汽车和挂车后下部防护装置	GB 11567.2-2001

- 后下部防护装置结构、尺寸（截面尺寸相同或增加）、材料相同；

- 后下部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式相同；

- 后防护装置距离车辆最后端距离相同或减小；

- 最大总质量小于20吨的车辆总质量相同或减少；

- 车辆后轮外缘之间宽度相同或减少。

5.30  汽车和挂车侧下部防护装置	GB 11567.1-2001

- 侧下部防护装置结构、尺寸（截面尺寸相同或增加）、材料相同；

- 侧下部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式和安装位置相同；

- 车辆轴距相同或减少。

5.31  汽车护轮板	GB 7063-2011

- 车身形状和尺寸相同（但不包括轴距变化以及由于加装/选装前后防撞杆、顶置行李架、外挂式备胎、进气隔栅、附加照明灯具等引起的车身形状和尺寸变化）；

- 轮胎断面宽度相同或减少；

- 悬架型式相同。

5.32  驾驶员前方视野 	GB 11562-1994

GB 11562-2014

- 驾驶员前方180°范围内可能影响视野的外部和内部形状和布置；

- 前风窗玻璃的外形、尺寸及其安装方式相同；

- 座椅水平调节范围相同或均大于158mm；

- 座椅靠背角相同。

5.33  间接视野装置性能	GB 15084-2013

按4.4、4.6条款规定。

5.34  间接视野装置安装要求	GB 15084-2013

- 间接视野装置数量及规格型号相同；

- 车身或驾驶室形状相同；

- 视镜及其他间接视野装置的安装位置相同；

- “R”点坐标相同；

- 车辆最大宽度处尺寸相同或减少；

5.35  风窗玻璃除霜系统功能	GB 11555-2009

- 影响视野的车辆内部和外部的布置相同；

- “R”点坐标相同；

- 除霜系统工作原理相同；

- 暖风电机功率相同或增加。

5.36  风窗玻璃除雾系统功能	GB 11555-2009

- 影响视野的车辆内部和外部的布置相同；

- “R”点坐标相同；

- 除雾系统工作原理相同；

- 暖风电机功率相同或增加；

- 乘员座位数量相同或减少。

5.37  风窗玻璃刮水器洗涤器性能	GB 15085-1994

GB 15085-2013

- 影响视野的车辆内部和外部的布置相同；

- “R”点坐标相同；

- 刮水器、洗涤器总成规格型号相同；

- 最大设计车速相同或减少，或最大设计车速增加但不影响试验车速的确定。

5.38  车速表	GB 15082-2008

- 车速表型号相同；

- 驱动桥速比相同（不适用直接通过轮速传感器获得车速信号的车辆）；

- 轮胎静负荷半径变化，在所有选装轮胎的静负荷半径最大值和最小值之间。

5.39  操纵件、指示器和信号装置的标志	GB 4094-1999

- 操纵件、指示器、信号装置的符号、功能、布置相同。

5.40  机动车喇叭性能	GB 15742-2001

按4.4、4.6条款规定。

5.41  机动车喇叭装车特性	GB 15742-2001

- 喇叭型号相同；

- 喇叭安装位置（如安装高度、距车辆最前方的距离等）±20mm以内。

5.42  汽车外部凸出物

5.42.1  乘用车外部凸出物	GB 11566-2009

- 车身及其外装饰件相同。

注：不包括仅是车身的加长或缩短（如轴距变化），其余不变。

5.42.2商用车外部凸出物	GB 20182-2006

- 驾驶室形状、尺寸及生产厂家相同；

- 前部灯具形状相同；

- 前保险杠形状尺寸相同。

注：同一系列高顶、半高顶驾驶室可与普通驾驶室视同。同一系列驾驶室长度相同或减小。

5.43  汽车座椅系统强度

5.43.1  汽车座椅系统强度	GB 15083-2006

- 座椅结构型式、规格型号、生产企业相同；

- 座椅固定方式相同；

- 座椅上安装的安全带固定点的数量相同或减少（不适用行李箱冲击）；

- 车身或驾驶室上安装座椅的固定件（含地板）材料、结构相同。

5.43.2 专用校车座椅及其车辆固定件的强度	   GB 24406-2012

5.43.2.1 校车座椅

- 座椅上安全带的配置、型式、固定方式、生产企业相同；

- 车身上安装座椅的固定件（含地板）材料、结构、固定方式相同；

- 紧临其后的座椅的G点高度相同、减小或增大不超过72mm；

- 座椅结构型式、规格型号、生产企业相同。

5.43.2.2约束隔板

- 隔板型号、型式、连接方式、材料、生产企业相同；

- 车身上安装隔板的固定件（含地板）材料、结构、固定方式相同；

- 紧临其后的座椅的G点高度相同、减小或增大不超过72mm；

- 紧邻其后座椅的座位数相同或减少。

5.43.3  儿童约束系统	GB 27887-2011

- 约束系统的生产企业和规格型号相同。

5.44  汽车座椅头枕	GB 11550-2009

- 座椅和头枕结构型式、规格型号、生产企业相同；

- 座椅固定方式相同；

- 座椅“R”点坐标相同；

- 头枕在座椅上安装固定方式相同。

5.45.1  门锁静载荷	GB 15086-2006                                                                           	GB 15086-2013

按4.4、4.6条款规定。

5.45.2 门锁和门保持件安装要求	GB 15086-2013

- 安装门锁、门保持件的车身规格型号、生产企业相同。

5.46 VIN 审查	GB 16735-2004

无视同。

5.47  汽车制动系统	GB 12676-1999

GB 12676-2014

GB 21670-2008

- 悬架型式相同（钢板弹簧/空气弹簧，非独立/独立）；

- *发动机功率、扭矩相同或增加（仅适用于发动机接合的0型试验、使用带发动机制动Ⅱ型和ⅡA型试验）；

- 车辆类型相同；

- 轴数和布置相同；

- 安装ABS系统的车辆轴距相同或增加；不安装ABS系统的车辆轴距相同或增加不超过20%（任意相邻两轴）；

- 轮距相同或增加；

- 最大总质量相同或减少；

- 空载轴荷前轴荷/后轴荷之比相同或减少；

- *最大设计车速相同或减少，或最大设计车速增加但不影响试验车速的确定；

- *发动机功率、扭矩相同或增加；

- *传动系总速比相同或增加；

- 轮胎断面宽度和静负荷半径变化不超过5％；

- 制动系统相同，包括：

行车制动系、应急制动系、驻车制动系、辅助制动系型式；

行车制动系助力方式。

- 下列制动装置部件的规格型号相同，包括：

制动钳/制动盘；

制动鼓/制动蹄；

制动衬片。

注：*号项不适用半挂车。

5.48  汽车转向系统	GB 17675-1999

- 转向系统相同，包括：

转向盘直径相同或增加；

转向机规格型号相同；

转向助力方式相同。

- 轮距变化小于5%；

- 轴距变化小于5%（任意相邻两轴）；

- 转向桥（轮）满载轴（轮）荷相同或减少，或增加不超过5%。

5.49  汽车内饰材料的燃烧特性	GB	8410-2006

- 材质、结构、厚度和生产企业相同。

5.50  无线电骚扰特性	GB 14023-2011

a) 上电且发动机不运转模式下：

- 车身本体材料（金属或玻璃钢）相同；

- 车载音视频系统规格型号相同；

- 汽车组合仪表规格型号相同；

- 气体放电灯规格型号相同；

- 汽车危险报警控制器（闪光继电器或ECU）规格型号；

- 空调控制器规格型号；

- 刮水器控制器规格型号；

- LED灯具规格型号；

- 暖风电机规格型号；

- 刮水电机规格型号；

- 气体放电灯规格型号。

b）发动机运转模式下：

- 车身本体材料（金属或玻璃钢）相同；

- 发动机规格型号、生产企业相同；

- 分电器、高压线与点火线圈规格型号相同，火花塞规格型号相同；

- 发电机规格型号相同；

- 柴油发动机电控喷油泵、电控喷油器、电控EGR阀规格型号相同；

c) 对新能源车辆：

- 动力电池组总电压、总容量相同或减少不超过20%；

- 动力电池组安装位置相同；

- 驱动电机及控制器型号相同；

- 驱动电机及控制器安装位置相同；

- 整车控制器型号相同。

注：①上述视同条件中，a和b两种模式下可分别单独进行视同判定；

②对新能源车辆，应在c视同条件基础上，对应a和b两种模式分别判定。当有多种选装时，视同时可采用全覆盖的方式，即只要上述部件均经过检验，可不再进行组合检验。

5.51  加速行驶车外噪声	GB 1495-2002

- 车辆类型相同；

- 驾驶室（车身）外形相同；

- 车长相同或增加，或减小不超过5%；

- 轴数相同；

- 驱动轴数量、位置相同；

- 整备质量相同或增加；

- 发动机舱结构布置及其隔声材料相同；

- 发动机采用同一生产企业、同一种供油方式，其功率、扭矩相同或减少不超过20%；（发动机功率不能影响试验档位的选择）

- 发动机位置（前置、中置、后置）和布置（纵置、横置）相同；

- 变速器型式相同；

- 变速器档位数和速比相同；

- 降噪系统部件规格型号相同，包括：

后处理总成、消声器总成；

- 排气管位置和朝向相同。

注：①半高顶、高顶驾驶室可以认为与普通驾驶室外形相同；

②对于单排、排半、双排同一系列车型，配备排半、双排系列驾驶室的车型可以用单排驾驶室的车型来视同，反之不可；

③M1，N1以外的汽车，具有同样型式发动机和（或）不同总传动比时，当车长和传动系的变化不会导致噪声测量方法（如档位选择）的变化时，可以视同；

④对牵引车和采用已公告二类底盘生产的需排气管前置的危险品运输车，当对噪声系统的改变只限于排气管部分，如其一种发动机在排气管前置时满足噪声限值要求，则表明排气管前置的改变不影响车辆噪声系统特性，因此牵引车和二类底盘选用的其它发动机可作视同。

5.52  客车结构

5.52.1  客车结构	GB 13094-2007

GB/T 19950-2005

GB/T 16887-2008

- 车身结构相同、乘客区长相同或增加、车内高相同或增加、车内宽相同或增加（不包括内部突凹物，如顶灯、顶窗等）；

- 车内座椅(卧铺)尺寸相同或减少；

- 座椅(卧铺)布置相同或有利于车内通道、引道和座椅(卧铺)空间增大的座位(卧铺)数量减少；

- 客车选装双门和单门，单门可视同双门的客车结构；

- 双层客车的内部上下通道的位置、布置相同；

- 发动机布置位置相同（前置、中置、后置）；

- 车辆用途相同（长途客车、旅游客车、设立乘客站立席城市客车、未设立乘客站立席城市客车）。

5.52.2 专用校车安全技术条件	GB 24007-2012

- 车身结构、生产企业相同，车内尺寸相同或增加；

- 车内座椅尺寸相同；

- 座椅布置相同或有利于车内通道、引道和座椅空间增大的座位数量减少；

- 发动机布置位置相同；

- 车辆结构类型及用途相同（轻型专用校车、大中型专用校车；幼儿专用校车、小学生专用校车、中小学生专用校车）。

注：在大中型专用校车前部碰撞性能试验方法实施前，暂不受理5.1.2条中关于“大中型专用校车其前部碰撞性能不低于前两种结构，可以不限定发动机布置形式”的车型。

5.52.3客车上部结构强度	GB 17578-2013

- 车身结构型式（承载结构型式；结构成型方式如冲压式和型材骨架式等）、生产企业相同；

- 车长变化不超过±10%；车高减小，或增大不超过5%；

- 空载质量和总有效质量相同、减少，或增加不超过5%；

- 空载质量和总有效质量下的车辆质心高度相同或降低，或增大不超过5%；

- 车门数量相同或减少；

- 车身骨架的材质相同或增强；

- 侧面立柱最大间距相同或减小、或增大不超过5%；

- 顶棚骨架横梁最大间距相同或减小、或增大不超过5%。

注：采用标准中实测方法，在行业内尚未建立统一的车身截段侧翻试验实施细则和模拟计算方法实施能力前，暂不允许采用等效试验方法。

5.52.4  校车顶部结构强度	GB 24407-2012

- 车身结构型式（承载结构型式；结构成型方式如冲压式和型材骨架式等）、生产企业相同；

- 车长变化在±10%以内；车内高相同或增加；

- 整车整备质量相同或减小，或增大不超过5%；

- 车身骨架的材质相同或增强；

- 侧立柱最大间距相同或减少，或增加不超过5%；

- 顶棚骨架纵、横梁最大间距相同或减小，或增大不超过5%。

5.52.5  车内空气质量	GB 24407-2012

- 车身生产企业相同；

- 车长变化在±10%以内；车内高相同或增加；

- 车内座椅数量相同或减少，座椅型号和生产企业相同，座椅面料的材质相同；

- 内饰材料（门内护板、顶棚衬里、地板覆盖层、仪表板、行李舱覆盖层）、生产企业相同。

5.53  汽车外廓尺寸	GB1589-2004

- 无影响车辆外廓尺寸参数的因素；

- 无影响车辆质量参数的因素。

注：同一二类底盘由于加装多种上装而引起不同的外廓尺寸，应选取上装尺寸最大的进行实测，如其符合限值要求，其余可作视同。同一型号的载客汽车或载客汽车基础上改装的同一型号的专用汽车，由于加装/选装不同高度的顶盖、顶置空调、车顶行李架、车后行李梯、后踏板、前后保险杠、外挂式备胎等引起的尺寸变化，应选取加装/选装后尺寸最大的进行实测，如其符合限值要求，其余可作视同。

5.54 成年乘员用安全带和约束系统	GB 14166-2013

5.54.1安全带总成性能

- 按4.4、4.6条款规定。

注：4.4 对于部件（指有强制性标准单独要求的部件），如结构、功能不同，或生产企业不同，或规格型号不同，不能视为同一型式。

5.54.2汽车安全带、儿童约束系统在车辆上安装的要求

- 安全带型式、结构相同；

- 儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统型式、位置和数量相同；

- 安全带提醒装置型式及控制方式相同。

5.55汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点

GB 14167-2013

5.55.1 汽车安全带安装固定点

- 安全带的型式和数量相同；

- 安全带安装固定点的安装位置、固定方式相同；

- 座椅、车身或驾驶室上安装固定点的结构、材料相同。

5.55.2 ISOFIX固定点系统及上拉带固定点

- ISOFIX固定点系统及上拉带固定点型式、结构和数量相同；

- ISOFIX固定点系统安装儿童约束系统的类型和型式相同；

- 座椅、车身或驾驶室上安装ISOFIX固定点的结构、位置、材料相同；

- ISO FIX固定点（包括上拉带）的安装位置、固定方式相同。

5.56  汽车号牌板（架）与位置	GB 15741-1995

- 载客类车，车身规格型号与号牌板（架）安装位置相同；

- 载货类车，底盘规格型号与号牌板（架）安装位置相同。

注：如果车身或底盘规格型号的变化和汽车号牌板（架）与安装位置无关，应附加材料说明这种变化不影响汽车号牌板（架）与安装位置。

5.57  防止汽车转向机构对驾驶员伤害	GB 11557-2011

5.57.1正面固定壁碰撞试验

- 整车整备质量变化在8%以内；

- 转向盘中心至车辆最前端的车身构造基本不变；

- 发动机的布置形式和位置基本不变；

- 转向柱(轴)结构型式相同；

- 转向柱(轴)安装角度(对可调节式转向柱指试验要求角度)相同。

5.57.2人体模块试验

- “R”点坐标相同；

- 转向柱(轴)结构型式相同；

- 转向盘结构型式相同；

- 转向柱(轴)安装角度相同。

5.57.3头型试验

- 转向柱(轴)结构型式相同；

- 转向盘结构型式相同；

- 转向柱(轴)安装角度(对可调节式转向柱指试验要求角度)相同。

5.58  侧翻稳定角

5.58.1  侧翻稳定角	GB 7258-2012

（校车） 	GB 24407-2012

（N类和O类罐式车辆）	GB 28373-2012

- 底盘生产企业相同；

- 悬架型式相同(指钢板弹簧、空气悬架、橡胶悬架、刚性悬架、复合悬架等)；

- 轮距相同或增加；

- 整车质心高度相同或降低；

- 整备质量相同或减少，或增加不超过5%；（空载）

- 最大总质量相同或减少，或增加不超过5%。（满载）

注：模拟计算无视同。

5.58.2  侧倾稳定性	GB 13094-2007

（校车）	GB 24407-2012

- 底盘生产企业相同；

- 悬架型式相同；

- 轮距相同或增加，或减少不超过5%；

- 整车质心高度相同或降低，或增加不超过5%；

注：对N、O类车辆质心相同，不同上装，提供佐证材料证明侧倾稳定性相同。

- 整车运行质量、每个乘客座椅上载荷Q值、站立乘客对应的载荷及车顶行李架装载质量四者总和相同、减少，或增加不超过5%。

5.59  燃油系统及排气管                     GB7258-2012

- 燃料箱加注口和通气口与排气管的出气口端距离相同或增加；

- 排气管数量、位置和朝向相同。

5.60  汽车标记	GB 7258-2012

GB 13392-2005

GB 24315-2009

GB 30509-2014

同一产品型号车型检验一次。

5.64  侧标志灯配光性能	GB 18099-2013

按4.4、4.6条款规定。

5.65  三角警告牌	GB 19151-2003

按4.4、4.6条款规定。

5.66  汽车燃油箱安全性能	GB 18296-2001

按4.4、4.6条款规定。

5.67  驻车灯配光性能	GB 18409-2001

GB 18409-2013

按4.4、4.6条款规定。

5.72  轻型客车结构

5.72.1  轻型客车结构安全要求	GB 18986-2003

- 车辆级别（A级客车、B级客车）和用途（长途客车、旅游客车、设立乘客站立席城市客车、未设立乘客站立席城市客车）相同；

- 车身结构相同、车内尺寸相同或增加（由于选装空调、行李架和顶置钢瓶等部件仅引起的外廓尺寸变化，但未引起客车内部结构和尺寸变化，可以不考虑）；

- 车内座椅尺寸相同或减少；

- 座椅布置相同或有利于车内通道、引道和座椅空间增大的座位数量减少；

- 客车选装双门和单门，单门可视同双门的客车结构；

- 发动机布置位置相同（前置、中置、后置）。

5.72.2  轻型客车上部结构强度     	GB 18986-2003

- 车身结构型式（承载结构型式；结构成型方式如冲压式和型材骨架式等）、生产企业相同；

- 车长变化不超过±10%，车内高相同或增加；

- 最大总质量相同、减少，或增加不超过5%；

- 车身骨架的材质相同或增强；

- 侧面立柱最大间距相同或减小、或增大不超过5%；

- 顶棚骨架横梁最大间距相同或减小、或增大不超过5%。

注：由于申报客车等级的原因，可能存在仅座位数不同、但属于不同类别客车的情况，在满足客车上部结构强度要求的前提下，可免做轻型客车上部结构强度试验。

5.73  客车座椅及其车辆固定件强度	GB 13057-2003

- 座椅规格型号、生产企业相同；

- 座椅上安装的安全带固定点的数量相同或减少；

- 座椅/隔板固定件结构、固定方式相同；

- 车辆固定件、固定方式相同，结构相同或增强。

5.74  汽车燃料消耗量

5.74.1 乘用车燃料消耗量	GB 19578-2014

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 车身前部形状相同；

- 座椅数量（排数）相同或减少；

- 驱动型式相同；

- 变速器型式相同；

- 每一档位传动比相同或变化不超过8％；

- 由选装轮胎滚动周长不同引起的总速比变化不超过8％；

- 基准质量处于同一限值质量段内，或基准质量减少且燃油消耗量满足该基准质量段内限值。

注：对于有多个模式选择（如经济模式、运动模式、两驱模式、四驱模式可选）的同一个车型，以车辆启动时的默认模式为试验模式。

5.74.2 轻型商用车辆燃料消耗量	GB 20997-2007

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 车身前部型状相同（对M2类及N1类客厢式车辆）或驾驶室前部形状相同（对N1类非客厢式车辆）；

- 驱动型式相同；

- 变速器型式相同；

- 每一档位传动比相同或变化不超过8％；

- 由选装轮胎滚动周长不同引起的总速比变化不超过8％；

- 基准质量处于同一限值质量段内，或基准质量减少。

- 最大总质量处于同一限值段内，或总质量减少且燃油消耗量满足该总质量段内限值。

注：同一二类底盘形成的普通货车、厢式货车及罐式货车，当普通货车作为基础车型时，厢式、罐式货车可以与其视同；当厢式货车或罐式货车作为基础车型时，如其结果符合普通货车限值要求，则普通货车亦可与其视同。

5.74.3  重型商用车燃料消耗量	GB/T 27840-2011

GB 30510-2014

- 发动机生产企业、排量、点火方式、燃料种类、冷却方式、供油系统及生产企业、进气系统及生产企业、汽缸数目与排列、缸心距、进排气阀数相同、ECU控制策略及安装方式均相同；

- 功率相同或减小不超过25％；

- 进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

- 排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少；

- 由发动机驱动的附件允许吸收的最大功率（额定转速下）相同或减少。

- 车辆类型相同，指半挂牵引车、自卸汽车、除自卸汽车外的货车、城市客车、除城市客车外的客车；

- 客车车身型式无差别，例如单层/双层，单体式/铰接式等；

注：车身型式无差别是指车身的结构、形状和尺寸无明显的差别，但不包括由于选装前后防撞杆、照明灯具、加装/选装顶置空调、车顶行李架、车后行李梯、改变车门、车窗的数量和位置以及改变车门、车窗的开闭方式等引起的车身结构、形状和尺寸变化。

- 货车驾驶室型式无差别；

注：驾驶室型式无差别是指驾驶室的结构和形状无明显的差别，但不包括由于选装前面罩、前防撞杆、加装/选装导流罩、附加照明和指示灯具所引起的形状和尺寸变化。由普通驾驶室、半高顶驾驶室、高顶驾驶室或由单排驾驶室、排半驾驶室和双排驾驶室构成的系列驾驶室可以认为驾驶室型式无差别。

- 迎风面积相同或减小，或增加不超过5%；

- 整车宽度和整车高度相同或减小，或增加不超过5%；

- 最大设计总质量相同或减少（当特征里程分配比例相同时，最大设计总质量16吨以下允许跨质量段视同），或在同一质量段内增加不超过5%；

- 驱动型式相同；

- 变速器型式相同、档位数相同或增加；

- 最小总传动比相同或减小，或增加不超过8%；

- 轮胎静负荷半径相同或者增大；

- 子午胎和斜交胎之间可以视同。

注：对于采用同一二类底盘或整车改装形成的普通货车、厢式车、仓栅车、罐式车、畜禽、邮政、低平板、随车起重运输车、环卫车等专用汽车，当以迎风面积最大车型作为基础车型时，其他专用汽车可以与其视同。

5.75  侧碰撞乘员保护	GB 20071-2006

- 车辆整个宽度不变，车辆离地间隙相同或增大,允许由于增加或减少车身装饰件如加装轮边装饰板等而引起的宽度变化；

- 乘员舱侧壁结构、尺寸、轮廓和材料不变；

- 侧面安全气囊和安全带约束系统相同或优化（车型约束系统有优化，例如安全配置增加了安全带限力功能、预张紧限力功能或安全气囊，并提供该款配置车型正面碰撞安全性能优化的证明材料）；

佐证材料包括：

①提供侧面安全气囊和安全带约束系统相同或优化的台车试验数据或整车碰撞试验数据（包括人体损伤数据及录像）；

②提供企业承诺书。

- 发动机布置位置不变（前置、中置、后置）；

- 车辆整备质量变化小于8%；

- 前排座椅结构型式、数量不变；

- “R”点位置相同。

5.76  后碰撞燃油系统安全	GB 20072-2006

- 燃油箱的结构、形状、尺寸、材料相同；

- 燃油箱后端至车身最后端的距离相同或增加；

- 发动机布置位置不变（前置、中置、后置）；

- 车辆整备质量变化小于20%。

5.77  污染控制装置耐久性

5.77.1 轻型汽车污染控制装置耐久性	GB 18352.3-2005

GB 18352.5-2013

整车耐久排放试验

- 发动机下列基本特性、参数相同：

发动机生产企业；

燃料种类；

点火方式；

冷却方式；

供油方式；

燃烧室结构；

发动机单缸排量±15%；

气缸数目与排列；

进/排气气阀数（每缸）。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量相同或增加；

贵金属比例（±15%）；

载体[结构和材料，体积（±10%）]；

载体生产企业；

涂层生产企业；

孔密度；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR（即：有/无）；

颗粒物捕集器型式、规格型号与生产企业。

- 相邻较大二级或任何一较小级的当量惯量等级。

注：允许车身、变速器、轮胎尺寸不同。

轻型车国Ⅴ增加：

- SCR型号及生产企业（仅对压燃式发动机）

b）台架老化耐久试验（SBC）

注：SBC试验仅在符合GB 18352.5-2013中5.3.5.1.3的条件时才可用，同时应按GB 18352.5-2013指定的循环进行。

c) 催化转化器检验

与整车耐久排放试验视同条件中有关催化转化器的要求相同( 安装位置要求除外)。

注：对耐久性排放实测同时应提供该车催化转化器的载体体积和各贵金属含量实测报告。

5.77.2  重型汽车污染控制装置耐久性	GB 17691-2005

GB 14762-2008

GB 20890-2007

- 发动机下列基本特性、参数相同：

发动机生产企业；

燃料种类；

点火方式；

冷却方式；

供油方式；

燃烧室结构；

单缸排量相同或减少（当单缸排量≥0.75L时，减少不超过15％；单缸排量＜0.75L时，减少不超过30％。）；

气缸数目与排列（如果燃料供给系统为每缸单独计量燃料，则气缸数目可以减少）；

进/排气气阀数（每缸）。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数相同：

催化转化器及其催化单元的数目；

催化转化器的作用型式；

贵金属总含量相同或增加；

贵金属比例（±15%）；

载体[结构和材料、体积（±10%）]；

载体生产企业；

涂层生产企业；

孔密度；

催化转化器壳体的型式；

催化转化器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

催化转化器正常工作温度（K）范围；

催化器反应所需的反应剂类型及浓度；

反应剂正常工作温度（K）范围；

试剂补充频率：连续/维修保养；

空气喷射系统（即：有/无）；

EGR（即：有/无）；

颗粒物捕集器的型式和结构；

再生方法或系统；

再生系统正常工作温度（K）和压力（kPa）范围；

颗粒物捕集器安装的位置(在排气管中的位置和基准距离)；

其它系统的作用和规格参数。

5.78  低温下冷起动排气污染物	GB 18352.3-2005

GB 18352.5-2013

同5.1轻型汽车排气污染物。

5.79  车载诊断系统（OBD）	GB 18352.3-2005

GB 18352.5-2013

GB 17691-2005

GB 14762-2008

- 发动机下列特性相同：

燃烧过程（即：点燃式、压燃式、二冲程、四冲程）；

供油方式（即：化油器或燃油喷射）；

- 污染控制装置下列型式相同：

催化转化器型式（即：氧化型、三效型、加热催化、其它）；

颗粒捕集器型式（适用时）；

二次空气喷射（即：有或无）；

排气再循环（即：有或无）；

- 车载诊断系统（OBD）的监测项目相同；

- 故障检出方法相同；

- OBD系统（或ECU）生产企业相同。

注：两用燃料车与单一燃料车的OBD系统不能视同，两用燃料车的汽油部分与汽油车可视同。

轻型车国Ⅴ增加：

- 供油方式（即：化油器或燃油喷射）(注：非直喷发动机可以视同直喷发动机,反之不可）；

- SCR（即：有或无）；

- 催化转化器的NOx监测（即：有或无，仅对点燃式汽车）；

- OBD实际监测频率（IUPR）（即：有或无）。

5.80  门铰链	GB 15086-2006

GB 15086-2013

按4.4、4.6条款规定。

5.81  汽车防抱制动性能	GB/T 13594-2003

- 车辆类型相同；

- 轴数和布置相同；

- 行车制动系统及助力方式相同；

- 下列制动装置部件的规格型号相同，包括：

- 制动钳/制动盘；

- 制动鼓/制动蹄；

- 制动衬片；

- ABS系统的控制方式相同；

- 控制器规格型号、生产企业相同。

5.82.1  危险货物运输车辆	GB 21668-2008

GB 20300-2006

工信部产业【2012】504号文

无视同。

5.82.2罐式危险品车辆紧急切断阀	QC/T 932-2012

- 紧急切断阀型号和生产企业相同；

- 紧急切断阀驱动方式（气动式、液压式、机械式或其他方式）相同。

5.83  汽车防盗装置	GB15740-2006

- 车辆类型相同；

- 防盗装置的型式相同；

- 起防盗装置作用的车辆部件的布置和设计相同；

注：作用在转向机构、传动系和换档机构的防盗装置应视为不同型式；对作用在转向机构上的防盗装置，普通防盗装置、带限扭矩的防盗装置和在转向轴锁止状态下允许转向盘自由转动的防盗装置应视为不同型式。

5.84  制动软管	GB 16897-2010

按4.4、4.6条款规定。

5.85  汽车轮胎	GB 9743-2007

GB 9744-2007

- 有CCC证书的轮胎备案CCC证书；

- 无CCC证书的轮胎按4.4、4.6条款规定。

5.86  LPG/NG钢瓶	GB 17259-2009

GB 17258-2011

GB 24160-2009

- 钢瓶规格型号、生产企业相同。

5.87  门锁	GB 15086-2006

GB 15086-2013

- 门锁规格型号、生产企业相同；

- 门锁安装的方向相同；

- 安装门锁的车身规格型号、生产企业相同。

注：采用计算法时，门锁系统各构件的质量、尺寸参数及形状相同；弹簧特性相同。

5.88  滑动门	GB 15086-2006

GB 15086-2013

- 门锁、门铰链规格型号、生产企业相同；

- 安装门锁、门铰链的车身规格型号、生产企业相同。

5.89  汽车前后端保护	GB 17354-1998

- 车身形状、尺寸、材料相同，整备质量相同或减少，座位数相同或减少；

- 前后保护装置规格型号、生产厂家相同；

- 前后保护装置与车身的连接方式相同。

5.90  汽车罩盖锁系统	GB 11568-2011

- 罩盖及罩盖锁装置无变化。

（注1：对于具有从后方打开罩盖的车辆可免做该项目。）

5.91  后牌照灯配光性能	GB 18408-2001

按4.4、4.6条款规定。

5.92  昼间行驶灯	GB 23255-2009

按4.4、4.6条款规定。

5.93  汽车用前照灯清洗器	GB 21260-2007

按4.4、4.6条款规定。

5.94  车身反光标识	GB 23254-2009

按4.4、4.6条款规定。

5.95  车身反光标识安装和粘贴要求	GB 7258-2012

- 反光标识的类别、级别相同；

- 安装部位车身形状、尺寸相同。

5.96  发动机净功率	GB/T 17692-1999

按4.4、4.6条款规定。

5.97  车辆尾部标志板	GB 25990-2010

按4.4、4.6条款规定。

5.98 汽车用LED前照灯	GB 25991-2010

按4.4、4.6条款规定。

5.99  机动车安全运行强制性项目	GB 7258-2012

无视同，但检验子项如与以上项目重复且符合视同条件，可作视同处理，并在备注中注明视同产品型号。对于整车和二类底盘改装的改装车只需检验变动部分。

5.A0 乘用车顶部强度	GB 26134-2010

- 车身结构型式相同（指三厢、两厢、高顶、低顶、左右是否对称等）；

- 车身乘员舱内部尺寸相同或减小，骨架尺寸相同或加强；

- 整车整备质量相同或减小，或增大不超过5%（对于整车整备质量大于1513kg的车辆不适用）；

- 车身骨架材料种类相同。（注：指金属种类、玻璃钢、碳纤维等）

5.A1 乘用车内部凸出物	GB 11552-2009

- 仪表板骨架结构型式相同；

- 乘员舱内轮廓相同；

- 仪表板材料相同；

- 处于头部碰撞区的音视频系统型号相同；

- 处于头部碰撞区的空调控制面板型号相同；顶盖结构型式相同（敞篷、活顶等）；

- 电动车窗、天窗和隔断系统的电操作方式相同（注：指是否一触式）；

- 按照动态确定头部碰撞区方法试验，视同条件还应按照下列要求：

- 允许车辆长度变化，但驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分长度基本不变；（适用于实车碰撞）

- 车辆驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分的结构基本不变；（适用于实车碰撞）

- 保险杠材料和形状基本不变；（适用于实车碰撞）

- 发动机的布置形式和位置不变；（适用于实车碰撞）

- 车辆整备质量变化小于8%；（适用于实车碰撞）

- 驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的乘员舱外形尺寸不变；

- 排座椅结构型式，R点位置、规格型号相同（因座椅面料、调节方式、左右对称而引起的型号不同例外）；

注：①企业提供座椅型号编制规则进行备案；

②申报时说明座椅型号变化原因。

- 正面安全气囊和安全带约束系统相同或优化（车型约束系统有优化，例如安全配置增加了安全带限力功能、预张紧限力功能或安全气囊，并提供该款配置车型正面碰撞安全性能优化的证明材料）。

注：如果按照动态确定头部碰撞区方法试验结果为无头部碰撞区，则可不考虑仪表板上下分界线以上的乘员舱内部构件。当与基础车型的变化涉及内凸试验，仅对变化部分进行试验。

5.A2  商用车驾驶室乘员保护	GB 26512-2011

- 驾驶室的结构及与车架的连接位置、方式相同；

- 驾驶室本体（含顶盖）材料相同；

- 仪表板型号相同；

- 转向盘直径相同或减小；

- 驾驶员座椅调节范围：在车辆纵向上离方向盘得距离相同或减少；在车辆垂直向上（R点的Z坐标）相同或减小（适用正面撞击试验）；

- 转向柱结构型式和安装角度相同；

- 驾驶室下方的前轴布置相同，且轴荷相同或减少（适用顶部强度试验，且对试验中采用98kN的静载荷进行检验的车辆，可不考虑此条款）；

- 载质量相同或减少（适用后围强度试验）。

注：①自卸汽车、载货汽车等平板和栏板类车辆的底盘做驾驶室后围强度试验，其余底盘可选作；

②客厢式货车可免做全部试验；

③同一系列高顶、半高顶、平顶驾驶室，如果顶盖结构相同，材料相同，则半高顶和高顶可以视同平顶驾驶室；

④同一系列的单排、双排、排半驾驶室，单排与双排驾驶室不能视同，如果单排与双排驾驶室均进行了检验，则排半驾驶室可以视同。

5.A3   商用车前下部防护要求	GB 26511-2011

- 最前轴轮胎外缘的宽度相同或减少；

- 车辆前部的结构、尺寸、形状和材料相同；

- 车辆前下部防护装置结构、尺寸、形状和材料相同；

- 车辆前下部防护装置离地高度、连接部件和连接方式相同（由于选装轮胎和悬架引起高度变化除外）；

- 最大总质量不大于16t的车辆总质量相同或减小。

5.A4   车辆尾部标志板安装规定	GB 25990-2010

- 安装位置与方式（横置，竖置）、数量相同。

5.A5   车速限速系统 	GB/T 24545-2009

5.A5.1对于采用机械式限速装置的,无视同；

5.A5.2对于采用发动机ECU系统限速的,应在以下方面无差异；

- 发动机型号；

- 发动机ECU硬件和软件版本号；

- 限制最高车速；

5.A5.3对于采用相同限速控制系统的同一系列车型,如果以下方面无差异,则该系列车型可以视为同一型式：（提供相关材料，确认）

- 限速装置型号、生产企业；

- 限速装置内部设定的限制最高车速；

- 系列车型采用的通讯协议标准。

注:采用二类底盘或整车经改装作业后完成的车辆，如其原底盘或整车符合限速标准要求，则其限速系统可以与原二类底盘的车型或整车视为同一型式。

5.A6燃气汽车专用装置的安装要求	GB 19239-2013

5.A6.1 燃气汽车专用装置的整车安装要求（包括一般要求、系统泄露检验及加气口安装强度）

- 车身或驾驶室结构型式相同（包括车头型式如平头、短头好长头，承载式结构形式，结构成型方式如冲压式和型材骨架式）；

- 气体燃料类别相同；

- 气瓶额定工作压力相同或减小；

- 发动机采用同一生产企业、同一种供油方式，其功率、扭矩相同或减少不超过20%；

- 发动机位置（前置、中置、后置）和布置（纵置、横置）相同；

- 排气管的位置及朝向相同；

- 气瓶和管路、阀体（减压阀，稳压阀等）、加气口在整车上的布置相同；

- 气瓶规格型号相同，气瓶数量相同或减少；

- 加气口规格型号、生产企业相同。

5.A6.2 气瓶安装强度

- 气瓶规格型号相同；

- 气瓶在整车上的布置相同；

- 气瓶的固定方式相同；（如螺栓固定皮带式、螺栓固定铁皮式等）

- 气瓶的固定点数量相同或增加；

- 车身或驾驶室上安装气瓶的固定件材料、结构相同；

- 额定工作压力下气瓶重量相同或减小。

5.A7冷藏车安全要求	GB 29753-2013

- 冷藏车生产企业和冷藏车温度分类相同；

- 机械制冷机组的制冷量相同或增加；

- 车厢保温材料相同、厚度相同或增加，厢体材料相同；

- 车厢内表面积相同或减少；

- 车厢门的数量和尺寸相同或减少；

- 冷藏车载质量相同或减少（适用于车厢机械性能）。

注：N1类冷藏车和客厢式冷藏车可免做车厢机械性能试验。

5.J 燃用甲醇车辆专项性能

5.J1  防腐蚀性         GB/T1690-2006,工信部节【2012】42号

GB/T 1690-2010

材料相同。

5.J2  耐久性试验燃料系统、排气系统检查  工信部节【2012】42号

- 按GB 18352.3-2005、GB 20890-2007的77项视同条件。

5.J3  甲醛排放                          工信部节【2012】42号

- 允许基准质量不同，对第一类车，车型的基准质量对应的当量惯量应为基础车型的相邻较大二级或任何一较小级；第二类车，车型的基准质量对应的当量惯量为基础车型的任何较小级，且已型式核准车型测得的污染物质量在要求扩展车型所规定的限值之内；

- 允许总传动比不同，但每一档位传动比与基础车型相比变化≤8%；

- 发动机相同（型号、生产厂家、燃料种类、额定功率相同、燃油喷射方式（直喷、非直喷））；

- 污染控制装置相同；

- ---下列排放关键部件的型号及生产厂需要相同：

- ECU、氧传感器、排气后处理装置（催化转化器涂层、载体）、增压器 、二次空气喷射、喷油泵（柴油） 、喷油器（柴油）、EGR、LPG、NG燃气混合器和燃气喷射单元；

- ---中冷器有/无；若有，型式相同

- 驱动型式相同；

- 驱动型式分为：两驱、非全时四驱（有两驱和四驱手动切换键，驾驶员可以根据工况选择驱动方式）、全时四驱（无两驱和四驱手动切换键）；两驱和非全时四驱的车型的I型试验方法相同，试验结果可以互相扩展，全时四驱的车型试验结果只能扩展全时四驱车型；

- 变速箱型式相同。